Fundamentsockel für Elektroladesäule Hypercharger Alpitronic 50

.... Stück

Fundamentsockel für Elektroladesäule Hypercharger Alpitronic HYP 50 aus Stahlbetonfertigteilen, konstruktiv bewehrt, Beton C 35/45 nach EN 206-1, XC4, XF1, Kanten allseitig gefast, mit 4 Stück wasserdichte Einführungen für Kabelschutzrohr DN 200, ein Kopfauslaß DN 110, mit vier einbetonierten Gewindestangen M12 V4A, vier Stück Transportanker Rd12

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Länge		     600 mm

Breite		     600 mm

Höhe		     940 mm

Gewicht	     550 kg