Fundamentsockel für Elektroladesäule LS 4.0 Hypercharger

.... Stück

Fundamentsockel für Elektroladesäule LS 4.0 Hypercharger aus Stahlbetonfertigteilen, konstruktiv bewehrt, Beton C 35/45 nach EN 206-1, XC4, XF1, Kanten allseitig gefast, mit durchgehender, trapezförmiger Kabeleinführung 16-10x28 cm, ein Kopfauslaß DN 110, mit vier einbetonierten Hülsankern M12 V4A, vier Stück Transportanker Rd12

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Länge		     700 mm

Breite		     540 mm

Höhe		     780 mm

Gewicht	     550 kg