Fundamentsockel für Elektroladesäule Typ ABL-eMH9999

.... Stück

Fundamentsockel für Elektroladesäule ABL-eMH9999 aus Stahlbetonfertigteilen, konstruktiv bewehrt, Beton C 35/45 nach EN 206-1, XC4, XF1, nach Zeichnung EMH9999e, zur freien

Aufstellung, mit Beschriftung und Richtungszeichen im Kopf, mit Leerrohr DN 25

und DN 40 gekrümmt einbetoniert, mit 8 Transportankern M12 liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Länge		     430 mm

Breite		     190 mm

Höhe		     650 mm

Gewicht	     130 kg

Montageset für Stele eMH1 und eMH3 bestehend aus:

- Ringschraube DIN 580 C15 M12

2 Stück

- Sechskantschraube ISO 4017 A2 M12x25

4 Stück

- Unterlagscheibe DOM 9021 A2 13,0

4 Stück