Fundamentsockel für Elektroladesäule Typ ABL-emC

.... Stück

Fundamentsockel für Elektroladesäule ABL-emC2 und emC3 aus Stahlbetonfertigteilen, konstruktiv

bewehrt, Beton C 35/45 nach EN 206-1, XC4, XF1, nach Zeichnung EMH9999e, zur freien

Aufstellung, mit Leerrohr DN 100 gekrümmt einbetoniert, mit 8 Transportankern M12

liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Länge		     426 mm

Breite		     338 mm

Höhe		     800 mm

Gewicht	     265 kg

Montageset für Stele emC2 und emC3 bestehend aus:

- Ringschraube DIN 580 C15 M12

2 Stück

- Sechskantschraube ISO 4017 A2 M12x25

4 Stück

- Unterlagscheibe DOM 9021 A2 13,0

4 Stück