Abzweigkasten 83

.... Stück

Abzweigkasten 83 aus Stahlbetonfertigteilen, Unterbau LM1 nach DIN-Fachbericht 101,

Beton C 35/45 nach EN 206-1, liefern und einbauen,

Fugen mit Zementmörtel nach DIN 1045-2 Abschn. 5.3.8 herstellen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

lichte Länge	     800 mm

lichte Breite	     400 mm

lichte Tiefe	     640 mm

Abzweigkasten 83 bestehend aus:

- Bodenplatte einteilig

Gewicht 76 kg

1 Stück

- Kastenrahmen  h = 420 mm

Gewicht 158 kg

1 Stück

- Zwischenrahmen  h = 150 mm

Gewicht 78 kg

1 Stück

- Deckelrahmen Kl. B 125 nach EN 124

Gewicht 56 kg

1 Stück

- Deckel Kl. B 125 nach EN 124 mit Entlüftung

Gewicht 73 kg

1 Stück

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Schachtkörper monolithisch mit 8 PVC-Muffen DN 100 stirnseitig einbetoniert

Gewicht 430 kg

- Zwischenrahmen  h = 75 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 43 kg

- Zwischenrahmen  h = 150 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 78 kg

- Deckel Kl. B nach EN 124 ohne Entlüftung

Gewicht 70 kg

- Deckel Kl. B nach EN 124 ohne Entlüftung, auspflasterbar

Gewicht 44 kg

- Deckelrahmen Kl. D400 nach EN 124

Gewicht 56 kg

- Deckel Kl. D400 nach EN 124 mit Entlüftung

Gewicht 107 kg

- Deckel Kl. D400 nach EN 124 ohne Entlüftung

Gewicht 109 kg

- Deckel Kl. D400 nach EN 124 ohne Entlüftung, auspflasterbar

Gewicht 46 kg

- Kabelkanaleinführungsplatten aus Kunststoff Typ I, teilbar

für Stirnwände 6 x DN 100, (Satz = 2 Stück), Gewicht 3,5 kg

- Schmutzschale PVC

Gewicht 1 kg

- Aushebestangen für Schmutzschale (Satz = 2 Stück)

Gewicht 0,2 kg