[image: image1.png]




Drainfundament

.... Stück

Drainfundament mit Kabelkanal aus Stahlbetonfertigteilen, mit

EBA-Zulassung, Beton C 35/45 nach EN 206-1, XC4, XF3, mit integriertem

Kabelkanal Gr. II, mit integriertem Drainagesystem ø 200 mm, mit vier 

Wassereintrittsbereichen liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Länge

120 cm

Breite

  50 cm

Höhe

  65 cm

Gewicht 670 kg

Das Drainfundament ist für den Einbau im Straßenanschlußbereich von Bahnübergängen konzipiert. Es eignet sich für den lagesicheren Einbau von Gleisauskleidungsplatten.

Durch den Einsatz des Drainfundaments wird ein ausreichend dimensioniertes und dauerhaft standfestes Auflager geschaffen.

Das integrierte Drainagesystem verhindert ein Ausspülen der kritischen Übergangsbereiche. Somit werden Setzungen im Anschlussbereich vermieden. Die Haltbarkeitsdauer der Gleisauskleidungs-platten und des gesamten Bahnübergangs wird durch das standfeste Auflager deutlich verlängert. Für die parallel zum Gleiskörper verlaufenden Kabel in Kabelkanälen müssen keine zusätzlichen Unterquerungslösungen gebaut werden. Sie können sicher geschützt, direkt im Fundament verlegt bzw. durchgezogen werden.

Durch das angeformte Nut-/Federsystem ist eine schnelle und lagesichere Verlegung möglich.


